# Настенный монитор

для видеодомофона DPV-4KE (Commax Co. Ltd.).

Внимание! Прежде чем начать пользоваться данным оборудованием внимательно прочтите данную инструкцию.

Требования безопасности.

Запрещается:

- вскрывать корпус монитора во время его функционирования (опасное напряжение);

- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;

- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в мониторе стандартам;

- располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность опрокидывания;

Избегайте:

- попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов;

- размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;

- помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на кинескоп света;

- использования нестандартных источников питания;

При очистке монитора необходимо полностью отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства.

Монитор предназначен для просмотра изображения от внешней видеокамеры (видеопанели) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудио трубки, замка.

Комплект поставки:

- Монитор………………………………………….……1 шт.

- Трубка……………………………………………….…1 шт.

- Металлическая скоба для крепления………….1 шт.

- Болты для крепления скобы…………………….2 шт.

- Болт для фиксирования монитора на скобе…1 шт.

- Разъем (кабель 49)………………………………….1 шт.

### Внешний вид и органы управления монитора

Где:

1 -  Переговорная трубка;

2 – Динамик. (Воспроизводит звук звонка при приходе посетителя);

3 – Экран монитора;

4 – Индикатор питания;

5 – Кнопка МОНИТОР (при нажатии экран включается и отображает видеоинформацию, если камера подключена к монитору);

6 – Кнопка вызова;

7 – Кнопка открытия двери;

8 – Переключатель уровня громкости  звонка;

9 – Переключатель питания;

10 – Переключатель уровня яркости;

11 – Кабель питания.

### Порядок установки монитора

- Подключите трубку

- Установите монитор на стену

  - Прикрепите металлическую скобу к стене.

  - Соедините монитор с камерой и дополнительной трубкой.

  - Надвиньте монитор так, чтобы он плотно «сел» на крючки скобы. При необходимости зафиксируйте монитор сверху фиксирующим болтом к отогнутой планке с отверстием на скобе.

## Схема коммутации внешних устройств к монитору

#### Основная схема

1 камера + 1 монитор

#### Основная схема

1 камера + 1 монитор + 1 переговорная трубка

#### Вариант 2

1 камера + 2 монитора + 2 переговорные трубки

### Работа с монитором

При нажатии посетителя на кнопку внешней вызывной панели экран монитора загорается и звучит звонок домофона. После поднятия трубки Вы можете вести двусторонний разговор с посетителем, наблюдая его на экране. После того как вы положили трубку на место, экран отключается. Возможно принудительное включение экрана для просмотра информации от видеокамеры с помощью нажатия кнопки MONITOR. Если Вы не положили переговорную трубку в течении 20 секунд – экран отключается самостоятельно.

Поиск и устранение неисправностей

| № | ##### Неисправность | ##### Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство не работает (индикатор питания не горит). | - Кабель питания не включен в розетку или отсутствует напряжение питания. - Переключатель питания находится в положении OFF (выключено). - Сгорел предохранитель. |
| 2 | Устройство не работает (индикатор питания горит тускло). | Замыкание в проводах между монитором и камерой. |
| 3 | Работает вызов и связь, но нет изображения на экране. | - Не отрегулирована яркость. - Кабель от камеры вставлен в разъем для подключения трубки. |
| 4 | Работает вызов и связь, но нет звукового сигнала. | - Неисправна камера. |
| 5 | Искаженное изображение или звуковые шумы. | - Скачки напряжения в сети. |

Технические характеристики

| Питание: | 100-240 В, 50/60 Гц. |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность: | Макс: 23 ВА, в режиме ожидания: 6 ВА. |
| Тип ЭЛТ: | ч/б 4” плоский кинескоп. |
| Звук звонка: | 2-х тоновый электронный сигнал. |
| Звуковая система: | дуплексная с помощью трубки. |
| Максимальная длина кабеля между монитором и камерой: | 50 м. |
| Рабочая температура: | от –10 до + 40 градусов. |
| Вес: | 1,7 кг. |
| Размеры: | 191х222х59 мм. |

Дополнения для DPV-4KE/M

(работа со встроенным модулем памяти на 120 кадров)

- Дополнительная камера

Для подключения второй видеокамеры имеется кабель с двумя проводниками:

Серый – общий

Серый с красным – видео.

Питание второй видеокамеры следует осуществлять от внешнего источника.

Переключение видеокамер производится кнопкой MON.

- Работа видеопамяти

Для управления видеопамятью на мониторе имеются 4 кнопки:

Новые снимки помещаются в основное хранилище собранных снимков.

Вы можете скопировать выбранные снимки в отдельное хранилище – Архив.

Старые снимки стираются по мере поступления новых снимков в хранилище.

При отсутствии питания снимки сохраняются.

### Сделать снимок:

Выберите камеру кнопкой МОНИТОР, затем нажмите кнопку Пуск.

### Просмотреть собранные снимки:

Нажмите кнопку “<” или “>“, листайте собранные снимки этими же кнопками.

### Закончить просмотр снимков:

Нажмите кнопку Пуск. Или ничего не нажимайте, через 40с показ закончится.

### Сделать архивную копию снимка:

Когда вы видите на мониторе нужный снимок из числа собранных, нажмите кнопку Архив.

### Просмотреть архивные снимки:

Закончите просмотр собранных снимков и нажмите кнопку Архив.

Появляется надпись Архив. Листайте архивные снимки кнопками “<” или “>“.

### Вызвать меню видеопамяти:

Удерживайте одновременно кнопки “<” и “>“ в течении 2 секунд.

- Меню видеопамяти

Перебирайте пункты кнопками  “<” и “>“, выбирайте кнопкой Пуск.

Меню

ОК		выйти из меню

Съемка		страница, посвященная съемке

ОК		вернуться на главную страницу меню

Кнопка		выполнять ли съемку по команде кнопки Пуск

Вызов 		выполнять ли съемку по сигналу линии вызова

Задержка х0.1 съемка производится через заданное время после получения команды.

Время задается в десятых долях секунды

Пауза х5	пауза после съемки, единица измерения – пять секунд. Паузу можно прервать любой кнопкой

О паузе	показывать ли надпись о длящейся паузе после съемки

Показ 		страница, посвященная показу снимков

ОК		вернуться на главную страницу меню

По кругу	нужно ли при показе перескакивать из начала хранилища в конец и наоборот

Штамп 		страница, посвященная отображению на снимке данных о снимке

ОК		вернуться на страницу Показ

Время		показывать ли время съемки

Дата		показывать ли дату съемки

День		показывать ли день недели съемки

Номер		показывать ли номер снимка в хранилище

Источник	показывать ли источник команды запуска съемки

Индикатор	светодиод миганием сигнализирует о наличии новых (со времени последнего просмотра) снимков

Часы		страница, посвященная встроенным часам-календарю

ОК		вернуться на главную страницу меню

Показ		показывать ли часы-календарь в дежурном режиме

Штамп 		настройки показа часов в дежурном режиме

ОК		вернуться на страницу Часы

Время		показывать ли часы и минуты

Дата		показывать ли дату

День		показывать ли день недели

Время		страница, посвященная установке времени и даты в часах и календаре

Отмена		покинуть эту страницу без установки времени

Год		задать год для установки календаря

Месяц		задать месяц для установки календаря

Число		задать число месяца для установки календаря

Часов		задать час для установки часов

Минут	задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.

ОК	когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь

Система 	настройки подключения камер

Камера 2	здесь можно отключить вторую камеру

Усиление 1	если камера 1 имеет автоматическую регулировку усиления, или если в линии установлен терминатор 75 Ом, установите здесь Да

Усиление 2	если камера 2 имеет автоматическую регулировку усиления, или если в линии установлен терминатор 75 Ом, установите здесь Да

Сброс 		вернуть установки, какие были при выпуске изделия