# Настенный монитор

для видеодомофона DPV-4KE (Commax Co. Ltd.).

Внимание! Прежде чем начать пользоваться данным оборудованием внимательно прочтите данную инструкцию.

Требования безопасности.

Запрещается:

- вскрывать корпус монитора во время его функционирования (опасное напряжение);

- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;

- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в мониторе стандартам;

- располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность опрокидывания;

Избегайте:

- попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов;

- размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;

- помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на кинескоп света;

- использования нестандартных источников питания;

При очистке монитора необходимо полностью отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства.

Монитор предназначен для просмотра изображения от внешней видеокамеры (видеопанели) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудио трубки, замка.

Комплект поставки:

- Монитор………………………………………….……1 шт.

- Трубка……………………………………………….…1 шт.

- Металлическая скоба для крепления………….1 шт.

- Болты для крепления скобы…………………….2 шт.

- Болт для фиксирования монитора на скобе…1 шт.

- Разъем (кабель 49)………………………………….1 шт.

### Внешний вид и органы управления монитора

Где:

1 -  Переговорная трубка;

2 – Динамик. (Воспроизводит звук звонка при приходе посетителя);

3 – Экран монитора;

4 – Индикатор питания;

5 – Кнопка МОНИТОР (при нажатии экран включается и отображает видеоинформацию, если камера подключена к монитору);

6 – Кнопка вызова;

7 – Кнопка открытия двери;

8 – Переключатель уровня громкости  звонка;

9 – Переключатель питания;

10 – Переключатель уровня яркости;

11 – Кабель питания.

### Порядок установки монитора

- Подключите трубку

- Установите монитор на стену

  - Прикрепите металлическую скобу к стене.

  - Соедините монитор с камерой и дополнительной трубкой.

  - Надвиньте монитор так, чтобы он плотно «сел» на крючки скобы. При необходимости зафиксируйте монитор сверху фиксирующим болтом к отогнутой планке с отверстием на скобе.

## Схема коммутации внешних устройств к монитору

#### Основная схема

1 камера + 1 монитор

#### Основная схема

1 камера + 1 монитор + 1 переговорная трубка

#### Вариант 2

1 камера + 2 монитора + 2 переговорные трубки

### Работа с монитором

При нажатии посетителя на кнопку внешней вызывной панели экран монитора загорается и звучит звонок домофона. После поднятия трубки Вы можете вести двусторонний разговор с посетителем, наблюдая его на экране. После того как вы положили трубку на место, экран отключается. Возможно принудительное включение экрана для просмотра информации от видеокамеры с помощью нажатия кнопки MONITOR. Если Вы не положили переговорную трубку в течении 20 секунд – экран отключается самостоятельно.

Поиск и устранение неисправностей

| № | ##### Неисправность | ##### Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство не работает (индикатор питания не горит). | - Кабель питания не включен в розетку или отсутствует напряжение питания. - Переключатель питания находится в положении OFF (выключено). - Сгорел предохранитель. |
| 2 | Устройство не работает (индикатор питания горит тускло). | Замыкание в проводах между монитором и камерой. |
| 3 | Работает вызов и связь, но нет изображения на экране. | - Не отрегулирована яркость. - Кабель от камеры вставлен в разъем для подключения трубки. |
| 4 | Работает вызов и связь, но нет звукового сигнала. | - Неисправна камера. |
| 5 | Искаженное изображение или звуковые шумы. | - Скачки напряжения в сети. |

Технические характеристики

| Питание: | 100-240 В, 50/60 Гц. |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность: | Макс: 23 ВА, в режиме ожидания: 6 ВА. |
| Тип ЭЛТ: | ч/б 4” плоский кинескоп. |
| Звук звонка: | 2-х тоновый электронный сигнал. |
| Звуковая система: | дуплексная с помощью трубки. |
| Максимальная длина кабеля между монитором и камерой: | 50 м. |
| Рабочая температура: | от –10 до + 40 градусов. |
| Вес: | 1,7 кг. |
| Размеры: | 191х222х59 мм. |