Сообщение об изменении продукции.

Модель: 			KX-TA308/616RU

Производство:		с Октября 2000 г.

Тема: 				Обновление версии.

Содержание:

Добавлены и изменены некоторые функции. Основное изменение – добавлена интеграция по порту аналогового системного телефона для новой системы голосовой почты KX-TVP50. Подробно о новых функциях смотрите, пожалуйста, приложенный список.

Изменение версии ПЗУ: 	Y551C -> Y581Q

Изменение суффикса:	G -> H

Изменение P/N для IC101: PSWITA308RU2

Примечание:		В первых поставках добавления и изменения к инструкциям будут идти на английском языке. Завод изменит русскоязычную инструкцию в течении четырех месяцев.

Добавленные и измененные функции KX-TA308/616RU.

1. Добавлена гибкая нумерация внутренних абонентов.

Изменен пункт программирования [009] «Назначение добавочного номера»

Добавлен пункт программирования [012] Второй план нумерации (Second Feature Numbering Plan).

(Раньше) Фиксированные 3 цифры (100-199)

(Сейчас) Вы можете выбирать 3 плана нумерации внутренних абонентов.

1 план: 3 цифры (100-199) – По умолчанию

2 план: 3 цифры (100-499)

3 план: 2 цифры (10-49)

Если Вы выбираете план 2 или 3 некоторые номера функций

изменятся.

2. Добавлена функция ARS (Автоматический Выбор Пути).

Выбор 4х направлений (включая модификацию номера).

Добавлены пункты программирования [350] – [364].

3. Изменена функция «Чередование режима вызова (Alternate Calling)»

(Раньше) Только «Голос -> Звонок»

(Сейчас) «Голос -> Звонок» или «Звонок -> Голос»

3. Увеличено максимальное число цифр при перенаборе (Redial). 32 –> 64.

5. Изменен режим «Код счета – Verify-Toll».

(Раньше) Абонент должен был вводить код доступа каждый раз.

(Сейчас) Абонент может вводить код доступа только, когда нужно

преодолеть Ограничение платных звонков. Действует так же как

KX-TD1232.

6. Увеличено количество цифр в «Наборе одной кнопкой» и «Персональном укороченном наборе». 16 -> 24.

7. (Раньше) Если Вы производили исходящий звонок с однолинейного аппарата

и нажимали кнопку FLASH после набора номера в течении 10 сек., система разъединяла внешнюю линию.

(Сейчас) Линия будет удерживаться (hold) для возможности переключения

звонка.

8. Добавлен Режим OGM – 6 в пункте программирования [502].

Когда все члены UCD группы занята и UCD таймер истек, система

переключает этот звонок на DISA и звонящий слышит другое

приветствие.

Изменены пункты программирования [509],[521].

9. Увеличено максимальное количество цифр в Экстренном звонке. 4 -> 11.

Изменен пункт программирования [309].

10 Увеличено максимальное количество цифр в Коде Ограничения Платных

Звонков. 10 -> 11.

И добавлено количество Кодов исключения (Exception code). 20 -> 80.

Изменены пункты программирования [302]-[306].

11. Добавлена возможность	 перехватывать входящий звонок в той же группе внутренних абонентов даже с аппарата, который не звонит.

Добавлен пункт программирования [127].

12. Добавлена возможность совершать внутренний звонок одним нажатием DSS кнопки.

Добавлен пункт программирования [126].

13. Изменен Код Защиты DISA [512] по умолчанию c ‘0000’ на ‘Не сохранено’.

14. Добавлена интеграция по порту аналогового системного телефона (A-PITS integration) для новой системы голосовой почты KX-TVP50.

Добавлены следующие функции:

2х сторонняя запись (2 way recording)

2х стороннее переключение (2 way transfer)

Переключение голосовой почты (Voice mail transfer)

Контроль поступившего звонка (Live Call Screen)

Добавлены следующие пункты программирования.

[130] 1 порт  Голосовой почты для системной интеграции с KX-TVP50

[131] 2 порт  Голосовой почты для системной интеграции с KX-TVP50

[620] Установка режима записи контроля поступившего звонка.

[963] Выбор переадресации звонка.

15. Добавлен пункт программирования [530]. Количество цифр в коде защиты DISA.

16. Добавлено Место Менеджера (Jack-01), который может программировать следующие пункты, когда введет свой пароль вместо системного пароля.

[001] Системный укороченный набор.

[011] Имя ячейки системного укороченного набора.

[512] Код защиты DISA.

[530] Количество цифр в коде защиты DISA.