РУКОВОДСТВО

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  Н1СОМ  100

СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Прием вызова:	3
А. Ответ на вызов	3
Б. Ответ на второй вызов	3
В. Перевод вызова 	3
Г. Прием переведенного вызова 	3
Д. Окончание разговора 	3

2. Ваш коллега отсутствует: 	4
А. Прием внешнего вызова 	4
Б. Прием внутреннего вызова за отсутствующего абонента 	4
В. Вы хотите узнать, где находится Ваш коллега 	4

3. Вы хотите позвонить внутреннему абоненту 	5
А. Набор номера 	5
Б. Установка запроса вызова для системного аппарата 	5
В. Сброс запроса вызова 	5
Г. Вызываемый внутренний абонент занят 	5
Д. Прямое обращение 	5
Е. Бронирование разговора с внутренним абонентом 	5
Ж. Отмена бронирования разговора с внутренним абонентом 	5

4. Вы хотите позвонить внешнему абоненту 	6
А. Набор номера 	6
Б. Сокращенный набор номера 	6
В. Повтор последнего набранного номера 	6

5. Вы хотите прервать свой разговор с внешним абонентом , потому что :	7
А. Поступил еще один внешний вызов 	7
Б. Поступил внутренний вызов 	7
В. Вы хотите проконсультироваться	7
Г. Временная защита от подслушивания 	7
Д. Вы хотите перевести разговор с внешним абонентом на другой внутренний  аппарат	7     
Е. Вы хотите подключить к разговору еще одного внутреннего абонента 	7

6. Вы покинули рабочее место 	8
А. Переадресация вызова 	6
Б. "Следуй за мной" 	8
В. Отмена переадресации вызова 	8
Г. Предохранение телефона от несанкционированного доступа 	6
Д. Сброс кода 	8

7. Вы хотите, чтобы Вас не беспокоили 	9
А. Ввод в действие режима "не беспокоить" 	9
Б. Выход из режима "не беспокоить" . 	9
В. Включение/выключение внешнего вызова на Вашем телефоне 	9

8. Вы хотите запрограммировать номер 	9
А. Запись или изменение индивидуальной памяти сокращенного набора номера 	9

9. Вы хотите переадресовать входящие ночные вызовы на другой аппарат	9
А. Включение режима ночного обслуживания 	9
Б. Сброс ночного режима 	9
10. Вы хотите оставить сообщение внутреннему абоненту

на дисплее его системного телефона 	10
А .Сообщение для внутреннего абонента  на дисплее его системного телефона	10
Б. Коды текстовых сообщений 	10

1. ПРИЕМ ВЫЗОВА

А. Ответ на вызов

Услышав сигнал вызова, поднимите трубку и ответьте вызывающему Вас абонентуБ. Ответ на второй вызов

Вы уже говорите по внешней линии, когда приходит второй вызов по другой внешней линии на Ваш телефонный аппарат. В этом случае Вы слышите короткие одиночные сигналы ожидания ответа. Если Вы хотите на время прервать первый разговор, чтобы ответить другому абоненту, необходимо набрать код  " 7-55 ". Ответив второму абоненту, Вы можете затем продолжить свой первый разговор, набрав код  " 0 "В. Перевод вызова

Вы хотите перевести вызов на другой внутренний аппарат. Наберите " R " и необходимый внутренний номер. Если Вы дождетесь ответа внутреннего абонента, то Вы можете сообщить ему о предстоящем разговоре. Положив трубку, Вы переводите вызов на его аппарат.Г. Прием переведенного вызова

Внутренний абонент сообщает Вам, что Вы должны взять на себя разговор с внешним абонентом. Как только внутренний абонент положит трубку, Вы соединитесь с внешним абонентом.Д. Окончание разговора

Чтобы закончить разговор, просто положите трубку.

2. ВАШ КОЛЛЕГА ОТСУТСТВУЕТ

А. Прием внешнего вызова

Вы слышите на другом аппарате сигнал внешнего вызова. Сняв трубку и набрав код "4", Вы можете принять вызов.Б. Прием внутреннего вызова за отсутствующего абонента

Для стандартного телефона прием вызова за отсутствующего абонента возможен только в том случае, если Ваш телефон принадлежит к определенной группе внутренних абонентов, (группы внутренних абонентов программируются при установке, при стандартной программе все внутренние абоненты принадлежат к одной группе). Вы слышите на другом аппарате сигнал внутреннего вызова. Вы можете принять вызов, набрав

код "7-59".В. Вы хотите узнать, где находится Ваш коллега

Вы можете обратиться со своего аппарата к внутренним абонентам, имеющим системный телефонный аппарат с динамиком, и спросить, где находится Ваш коллега и на какой аппарат перевести для него разговор. Занятый в это время внутренний абонент это обращение не слышит. Для Hicom 110/120 наберите код "35-(0...4)", для Hicom125/130 наберите код "33".

3. ВЫ ХОТИТЕ ПОЗВОНИТЬ ВНУТРЕННЕМУ АБОНЕНТУ

А. Набор номера

Вы можете вызвать внутреннего абонента, набрав его внутренний номер с помощью клавиатуры. Номера для внутренних абонентов системы Hicom 110/120 11...34 , .для системы Hicom 125/130  - 110 ...127.Б. Установка запроса вызова для системного аппарата

Системный аппарат внутреннего абонента не отвечает или его номер занят. Вы можете сделать запрос на разговор с ним. Наберите код "7-6". Сообщение о сделанном запросе появляется на дисплее вызываемого абонента, и начинает мигать индикатор соответствующей функциональной клавиши.В. Сброс запроса вызова

Для того, чтобы отменить запрос вызова, достаточно набрать код "7-6".Г. Вызываемый внутренний абонент занят

Если Вы не прерываете вызов в течение 5 секунд, то вызываемый Вами абонент получает короткие одиночные сигналы ожидания вызова.Д. Прямое обращение

Вы можете обратиться к внутреннему абоненту напрямую через динамик его системного телефона. Наберите код "7-8" и соответствующий внутренний номер.Е. Бронирование разговора с внутренним абонентам (постановка в очередь)

Вы набрали номер внутреннего абонента: на вызов никто не отвечает или данный внутренний номер занят. В этом случае Вы можете забронировать разговор с внутренним абонентом. используя код "7-58".Ж. Отмена бронирования разговора с внутренним абонентом

Отмена бронирования разговора с внутренним абонентом осуществляется повторным набором кода "7-58".

4. ВЫ ХОТИТЕ ПОЗВОНИТЬ ВНЕШНЕМУ АБОНЕНТУ

А. Набор номера

Для набора городского или междугородного номеров необходимо сначала выбрать внешнюю линию для выхода из системы с помощью кода поиска свободной внешней линии (например, "0") или наберите "8" и номер определенной внешней линии (от 1 до 8 для Hicom 110/120 или от 01 до 24 для Hicom 125/130). Услышав тон городской линии, наберите необходимый внешний номер с помощью клавиатуры набора номера. Если внешние линии в Вашей системе разделены на 2 группы (например, городские и международные), то выход на линии первой группы осуществляется набором кода "0". выход на линии второй группы - кодом "6".Б. Сокращенный набор номера

Если необходимый внешний номер находится в памяти сокращенного набора, то из памяти Вы его можете вызвать следующим образом: код "53" и номер из таблицы памяти (индивидуальный от 00 до 09, общий от 10 до 99.).В. Повтор последнего набранного номера

Необходимый Вам внешний номер занят или не отвечает. Вы можете воспользоваться автоматическим набором последнего набранного номера с помощью кода " 52 ".  Допустим , перед автоматическим повтором набора номера Вы хотите позвонить еще кому-нибудь. В этом случае, перед тем как положить трубку, Вы должны набрать код "7-52". Номер остается в оперативной памяти до тех пор, пока он не будет опять набран. Для вызова номера из оперативной памяти наберите код " 52"

5. ВЫ ХОТИТЕ ПРЕРВАТЬ СВОЙ РАЗГОВОР С ВНЕШНИМ АБОНЕНТОМ, ПОТОМУ ЧТО...

А. Поступил еще один внешний вызов

Вам позвонил еще один внешний абонент , звонит другой аппарат или Вы слышите в трубке короткий сигнал вызова через свой разговор, В этом случае Вы можете воспользоваться функцией "Ответ на второй вызов".Б. Поступил внутренний вызов

Вы слышите короткий сигнал вызова через свой разговор. Вы можете ответить внутреннему абоненту, набрав код "7-55", первый абонент будет автоматически переведен в режим ожидания. Возврат к первому разговору осуществляется нажатием на рычаг трубки или кодом " 0 "В. Вы хотите проконсультироваться

Вы хотите проконсультироваться с внутренним абонентом. Вам следует набрать " R " и внутренний номер. При этом внешний абонент будет автоматически переведен в режим ожидания. Возврат к первому разговору осуществляется нажатием на рычаг трубки или набором кода " 0 "Г. Временная защита от подслушивания

Вы хотите, чтобы Ваш абонент не слышал Вашего разговора с коллегами в комнате: наберите код "9". Вернуться к разговору можно, набрав код "0".Д, Вы хотите перевести разговор с внешним абонентом на другой внутренний аппарат Если Вы хотите перевести разговор с внешним абонентом на другой внутренний аппарат, то наберите код " R " и внутренний номер, после чего положите трубку. Если Вы дождетесь ответа внутреннего абонента, можете предупредить его о предстоящем разговоре и уже после этого положить трубку, соединив тем самым его с внешним абонентом.Е. Вы хотите подключить ко внешнему разговору внутреннего абонента

Чтобы подключить к разговору по внешней линии внутреннего абонента и вести разговор втроем, наберите

" R " и его внутренний номер. После ответа внутреннего абонента наберите код "7-3".

6. ВЫ ПОКИНУЛИ РАБОЧЕЕ МЕСТО

А. Переадресация вызова

Вы на некоторое время покидаете рабочее место. Все телефонные звонки, поступающие на Ваш аппарат, Вы можете переадресовать на телефон Вашего коллеги или на любой внутренний аппарат, с которого Вы сможете вести разговор. Для выполнения этой функции наберите код "7-1' и соответствующий внутренний номер.Б. "Следуй за мной"

Вы переходите дальше к другому коллеге. Вы можете вновь переадресовать звонки на другой телефон набором кода "7-2" и внутреннего номера своего аппарата.В. Отмена переадресации вызова

Вернувшись на свое рабочее место. Вы можете отменить переадресацию, набрав код "7-1".Г. Предохранение телефона от несанкционированного доступа

Если у Вас есть необходимость закрыть доступ к пользованию своим телефоном для посторонних, то Вам следует набрать код "7-36" и секретный ключ доступа. Секретный ключ доступа должен быть запрограммирован при установке системы.

Д. Сброс кода

Так же, как установка.

7. ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАС НЕ БЕСПОКОИЛИ

А. Ввод в действие режима "не беспокоить"

Вы можете установить вынужденный сигнал "занято". Для этого необходимо набрать код "7-7".Б. Выход из режима "не беспокоить"

Вы хотите сбросить режим "занято". Наберите код "7-7".В. Включение/выключение внешнего вызова на Вашем телефоне

Чтобы отключить звуковую сигнализацию внешнего вызова на Вашем аппарате, необходимо набрать код "7-38", Возврат в исходное состояние производится повторным набором кода.

8. ВЫ ХОТИТЕ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НОМЕР

А. Запись или изменение индивидуальной памяти сокращенного набора номера

Вы можете запрограммировать (и при необходимости вносить изменения в дальнейшем) 10 телефонных номеров для индивидуального сокращенного набора (от 00 до 09), Для этого наберите код "7-53", затем цифры от "00" до "09" и введите необходимый телефонный номер,

9. ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ ВХОДЯЩИЕ НОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ

НА ДРУГОЙ АППАРАТ

(если у Вас запрограммирован режим ночного обслуживания)

А. Включение режима ночного обслуживания

Стандартная процедура (Включение общестанционного режима ночного обслуживания). Дли этого необходимо набрать коды "7", "4", "00"

Если Вы хотите изменить режим ночного обслуживания конкретно для Ваше